بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

دکتر کربلایی

گزارش پروژه سیگنال و سیستم

بهار 97

طاها انتصاری 	95101117

سوال اول

همانطور که در دستور کار گفتهشدهاست، سطر اول هر آزمایش دادهی پرت محسوب میشوند. بعد از حذف این سطرها، با توجه به ذات مسئله که هر 39 سطر باقیمانده برای یک آزمایش هستند( و نه این که هر یک سطر خود یک آزمایش جداگانه باشند)، هر 39 سطر را به یک سطر تبدیل میکنیم. در این مرحله، هر یک از 39 سطر را به ستون ها انتقال میدهیم تا در نهایت 12*39 ستون داشتهباشیم. اکنون درواقع ستونهای 1 تا 12 دارای دادههای لحظه اول سنسورها، ستونهای 13 تا 24 لحظه دوم و الی آخر. اکنون ماتریس ما به جای یک ماتریس 9360*12 که هر 39 سطر آن یک آزمایش باشند، یک ماتریس 468*240 داریم که اکنون هر سطر یک آزمایش است و در واقع ستونها، ویژگیهای موردنظر ما هستند.

ویژگی های اضافی نیز استخراج و بررسی شدند که در نهایت با توجه به خروجیهای گرفتهشده، خود دادهها به تنهایی بهترین ویژگیها بودند. بعد از الصاق شماره گروهها به انتهای ماتریس موردنظر، آن را به برنامه خوشهبندیکننده متلب میدهیم. خروجیهای این قسمت همراه با ماتریس خطای آن آمدهاند.

برای حالتی که تنها خود دادهها را بدون هیچ ویژگی اضافه به طبقهبندیکننده بدهیم، به درصد صحت 98.8 با استفاده از SVM خطی میرسیم. ماتریس خطای آن به شکل زیر است:

اگر به ویژگیهای مذکور، مشتق اول و یا همان تغییرات بین لحظههای متوالی را اضافه کنیم، نتایج بهتر نمیشوند و با استفاده از SVM مکعبی به درصد 97.9 میرسیم که ماتریس خطای آن هم به صورت زیر است:

برای این حالت، SVM خطی درصد صحت 97.5 و با ماتریس خطای زیر است:

لازم به ذکر است که استفاده از الگوریتم pca برای کاهش تعداد ویژگی و بعد فضا موجب بهتر شدن نتیجه نشد.

سوال دوم

برای این سوال مشابه سوال قبل میتوانیم هر 40 سطر را یک آزمایش بگیریم. اما این سوال با سوال قبلی یک فرق ذاتی دارد و آن این که اصولا در این سوال میتوانیم هر یک از 40 سطر را بهعنوان یک آزمایش بگیریم چرا که در طی هر 40 سطر نحوه نشستن فرد تغییر اساسی نمیکند و میتوانیم با این عمل تعداد دادههای آموزشی برای طبقهبندیکننه را افزایش دهیم که نتایج نیز بیانگر همین نکته است. در این سوال نیز نیازی به استخراج هیچ ویژگی نبوده و خود دادهها به تنهایی کفایت میکنند.

لازم به ذکر است که برخلاف سوال قبل، در این سوال از هر نوع نشستن به تعداد مساوی داده نداریم و برای برخی حالت ها تنها 50 و یا 53 داریم. البته بیشتر حالات 60 بار آزمایش دارند.

اگر ماتریس را مطابق سوال یک تغییر شکل دهیم و هر 39 سطر را تبدیل به یک سطر کنیم و به طبقهبندیکننده بدهیم در بهترین حالت به درصد صحت 98.2 با استفاده از الگوریتم Ensemble Bagged Trees میرسیم. شکل ماتریس خطای این حالت به صورت زیر است. البته برای دقیقتر بودن، ماتریس خطای این قسمت تحت عنوان Ensemble_confusion به پیوست ارسالشدهاست.

در این حالت 23 مورد از آزمایشها درست خوشهبندی نشدهاند

اکنون اگر به جای تغییر شکل ماتریس همان ماتریس اولیه را بدهیم و با این کار در واقع هر سطر را به عنوان یک آزمایش مستقل ببینیم، مشاهده میشود که به درصد صحت 100 میرسیم.بهترین نتیجه برای روش SVM مربعی است. البته همچنان تعدادی خطا وجود دارد که به خاطر نگنجیدن در دقت، در عدد 100 ظاهر نشده اند. ماتریس خطای این آزمایش نیزتحت عنوان SVM_confusion ارسال شده است که شکل آن به صورت زیر است.

در این حالت 8 مورد از آزمایشها اشتباه گروهبندی شدهاند. البته تعداد آزمایشها در این حالت بسیار بیشتر از حالت قبل است. در این حالت ما 47658 آزمایش داریم که 8 مورد را اشتباه تشخیص دادهایم در حالی که وقتی ماتریس را تغییر شکل دادهبودیم تنها 1222 آزمایش داشتیم که 23 مورد آن اشتباه تشخیص دادهشدهبودند. پس با استفاده از ماتریس اصلی همواره به پاسخ درست دست مییابیم حتی اگر همهی 8 مورد اشتباه تخصیص دادهشده مربوط به یک آزمایش باشد، چرا که در این صورت از 39 سطری که برای یه بار نشستن روی صندلی هستند 21 مورد را هنوز درست تشخیص دادهایم.

اگر همین روش آخر را به عنوان روش نهایی خود بپذیریم، برای آزمایشهای آتی و استفاده از این مدل آموزش دیده برای پیشبینی در آینده، بهترین راه میتواند بدین گونه باشد که ما هر چند سطر که داشته باشیم را هر بار جداگانه به مدل بدهیم تا مشخص کند که به کدامین گروه تعلق میگیرد و پس از این از بین این نتایج، گروهی که بیشینه تعداد اعضا دارد را به عنوان نماینده انتخاب کنیم.

سوال سوم

رویکردی اولی که در این سوال پیشگرفتیم تا به نتیجه برسیم، یافتن پروفایل دم و بازدم و یافتن کوریلیشن آن با داده ها بود. اما این روش چند ایراد داشت. ایراد اول این که در این روش، اگر به نتیجه میرسید، بایستی برای تنفس معمولی و عمیق دو پروفایل جداگانه داشته باشیم. مشکل دوم این بود که در این روش تشخیص پایان دم و پایان بازدم دقت کافی نداشت و بایستی برای دقت بیشتر تعداد دیتای آموزش بسیار بیشتری داشته باشیم. با فرض اینکه مشکلات ذکرشده مانع نبودند و پیش میرفتیم بدست میآوردیم که پروفایل دم صعودی و برای بازدم نزولی بود. مشاهده شد که کوریلیشن پروفایل نزولی بازدم نیز در نقاطی بیشینه میشود که که پروفایل صعودی بیشینه میشود و در نتیجه بهدرد بخور نیست.

رویکرد دوم، که باتوجه به مشاهدات حاصل مانند نمودار زیر حاصل شد، استفاده از مشتق(در واقع تقریب مرتبه اول اویلر مشتق) است. همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود (نمودار زرد نمودار مشتق است) در هنگام شروع دم، مشتق بیشینه میشود و هنگام شروع بازدم، کمینه میشود. با توجه به مشاهدات نیز نقطه گذر از صفر بعد از بیشینه یا کمینه شدن به عنوان نقطه پایان دم و یا بازدم انتخاب شد.

پس به دنبال ماکسیمم و مینیمم موضعی در مشتق اول میپردازیم.

در تخمین نقاط شروع و پایان دم و بازدم تنها از کانالهای 1 و 2 استفادهشدهاست.

نتایج این الگوریتم برای تنفس عمیق شماره 4 و 5 که دادههای زمانی آن را به طور کامل داریم به شکل زیر است.

البته در دادههای داده شده مشکلاتی به چشم میخورد از جمله اینکه مثلا در داده تایمینگ برای deep4 آخرین بازدم در دادههای ما نیست که این مشکل البته در تنفس معمولی بسیار بیشتر است. این داده یا ذکر نشدهاند و یا آخرین زمان ممکن موجود در لیست آن آزمایش به جای آن ذکر شدهاست.

در ادامه نتایج اجرای این الگوریتم بر روی دادهها، هم آنهایی که زمان دم و بازدم آنها را به صورت دقیق میدانیم و هم غیر آن، آمده اند. فرمت این دادهها به صورت اول دقیقه و سپس ثانیه متناظر با عمل موردنظر در آن آزمایش است.

برای دادههای آزمایش تنفس عمیق 4 داریم:

نمودار تطبیقی:

Deep4

برای مقایسه، مقادیر واقعی این آزمایش به شکل زیر هستند:

و برای داده های Deep5

نمودار تطبیقی:

Deep5

که دادههای واقعی این مرحله نیز به شکل زیر هستند

نتایج تنفس عمیق بسیار بهتر از تنفس معمولی بود. زمان این تنفس ها برای سابجکت های 1 تا 3 در زیر آمدهاند:

Deep1:						Deep2

Deep3

نمودار تطبیقی Deep1

نمودار تطبیقی Deep2:

نمودار تطبیقی Deep3:

همانطور که گفتهشد برای تنفس معمولی، برخی زمان های دادهشده برای تنفس در بازه آزمایش ما نیستند. این داده ها حذف شدهاند که برای regular4 این برای با 3 تنفس آخر است وبرای regular3 هم تنفس آخر به مدت 10 ثانیه طول کشیده که بازدم آن هم جزو دادههای ما نیست. همچنین دادههای regular3 به نظر میرسد بسیار نویز دارند و نتایج خوبی حاصل نمیدهند در حالی که همین الگوریتم روی دادههای regular4 بهتر جواب میدهد.

نتایج حاصل برای regular4:

نمودار تطبیقی:

Regular4:

از 21 دم موجود البته تنها 18 مورد شناسایی شدهاند و از 20 بازدم موجود تنها 16 مورد. راست ترین دادهها، داده ها از فایل اکسل اولیه هستند.

دادههای regular3 همانطور که در ابتدا ذکر شد به خوبی بقیه دادهها نیستند و همانطور که در شکل زیر دیده میشود بعد از اندیس 200، دادهها به نوعی نویز هستند که نمیتوان اطلاعات خاصی از آنها استخراج کرد

نمودار تطبیقی regular3:

Regular3:

و برای دادههای تست 1 و 2 به ترتیب نتایج زیر بهدست آمدهاند:

Regular1:

نمودار تطبیقی:

Regular2:

نمودار تطبیقی:

از نتایج و مقایسهها معلوم شد که استفاده از کانال 2 به تنهایی نیز برای بهدست دادن همین نتایج کافی بوده و تنها به دادههای این کانال نیاز داریم.

برای تست کردن هرگونه داده اضافی تنها کافی است در کد پروژه در قسمت   On tests داده ها را با فرم مناسب داخل deep4 قرار دهید.